# Исходные данные

| Наименование владельца ПРТО, его ведомственная принадлежность и юридический адрес | Унитарное предприятие «СвязьИнвест», г. Минск, ул. Я. Купалы, 3. Почтовый индекс 220023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ПРТО, место его расположения и год ввода в эксплуатацию | «Система передачи данных». Базовая станция, расположенная по адресу: г.Минск, ул. Кнорина, 50 |  |  |  |
| Сведения о реконструкции объекта | Строительство |  |  |  |
| Время и режим работы ПРТО на излучение | Круглосуточно |  |  |  |
|  | Антенна 1 | Антенна 2 | Антенна 3 | Антенна 4 |
| Азимут максимального излучения, град | 30 | 60 | 170 | 341 |
| Мощность передатчика на канал, Вт | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Количество каналов на сектор | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная мощность передатчика, Вт | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 940.2 - 943.4 | 1840.2 - 1854.8 | 940.2 - 943.4 | 1840.2 - 1854.8 |
| Тип модуляции | QPSK | QPSK | QPSK | QPSK |
| Поляризация излучения | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная |
| Тип (модель) антенны | Sector MIMO SECM2120 | Sector MIMO SECM2120 | Sector MIMO SECM2120 | Sector MIMO SECM2120 |
| Коэффициент усиления антенны, дБи | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Наклон в вертикальной плоскости, град | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ширина основного лепестка диаграммы направленности по уровню -3 дБ в гор. (верт.) плоскости, град | 90 (30) | 90 (30) | 90 (30) | 90 (30) |
| Тип используемого передатчика | GM-350 | GM-330 | MikroTik 912UAG | MikroTik 912UAG |
| Тип ВЧ-кабеля | LCF 7/8 | LCF 7/8 | LCF 7/8 | LCF 7/8 |
| Погонное затухание в ВЧ-кабеле, дБ/100м | 3.7 | 5.21 | 3.7 | 5.21 |
| Длинна ВЧ-кабеля | 8 | 53 | 8 | 53 |
| Затухание, вносимое ВЧ-кабелем, дБ | 0.296 | 2.761 | 0.296 | 2.761 |
| Затухание, вносимое другими устройствами, дБ | 2.07 | 1.933 | 2.07 | 1.933 |
| Суммарное затухание в тракте, дБ | 2.366 | 4.694 | 2.366 | 4.694 |
| Тип опоры | Трубостойка | Трубостойка | Трубостойка | Трубостойка |
| Высота фазовых центров антенн от уровня кровли, м | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Высота фазовых центров антенн от уровня земли, м | 25 | 24 | 26 | 25 |
| Высота кровли, м | 20 | 20 | 20 | 20 |